Servizio di documentazione tributaria

Agenzia del Territorio

DIRETTORE

Circolare del 16/05/2006 n. 4

Oggetto:

Modalita' di individuazione e classamento delle unita' immobiliari

urbane censibili nei gruppi speciale e particolare D ed E.

Sintesi:

Nella presente circolare, in coerenza con la normativa vigente e con

l'attuale quadro generale delle categorie, sono oggetto di approfondimento e di indirizzo le tematiche tecnico-giuridiche, concernenti le modalita' di

individuazione delle distinte unita' che di norma caratterizzano i compendi

immobiliari D ed E e di attribuzione alle stesse di specifiche e pertinenti

categorie catastali.

Testo:

1. PREMESSA

Le problematiche connesse al classamento degli immobili a destinazione

speciale e particolare, gia' di primaria rilevanza per gli aspetti fiscali e di notevole complessita' per la specifica caratterizzazione ed evoluzione

tipologica e funzionale, verificatesi nel tempo in questo settore

immobiliare, hanno assunto significativa evidenza anche in relazione

all'applicazione delle procedure previste dall'art. 1, comma 336, della

legge n. 311 del 2004.

Detti mutamenti hanno progressivamente affievolito la rispondenza e

l'efficacia del complessivo quadro di riferimento, costituito dall'insieme

delle disposizioni ed indirizzi che dall'epoca di formazione del catasto

edilizio urbano hanno disciplinato le modalita' di classamento delle unita'

in esame, favorendo di conseguenza anche comportamenti non uniformi tra i

diversi uffici operativi.

Per i motivi sopra indicati, detta tematica e' stata gia' oggetto, specie

nel corso dell'ultimo decennio, di documenti di prassi finalizzati a fornire linee guida in merito al classamento di specifiche fattispecie e tipologie edilizie. Ma l'ampiezza e la significativita' dei richiamati mutamenti rende necessario un inquadramento della materia coerente con la mutata realta' del patrimonio esaminato e l'emanazione di indirizzi in tema di classamento delle unita' immobiliari in parola, allo scopo di ricostituire un quadro di riferimento aggiornato, unitario ed idoneo a garantire l'uniformita' di comportamenti degli uffici e dei tecnici professionisti abilitati alla presentazione di atti di aggiornamento in catasto.

Nella presente circolare, in coerenza con la normativa vigente e l'attuale

quadro generale delle categorie, sono oggetto di approfondimento e di

indirizzo le tematiche tecnico-giuridiche, concernenti le modalita' di

individuazione delle distinte unita' che di norma caratterizzano i compendi

immobiliari D ed E, e di attribuzione alle stesse di specifiche e pertinenti categorie catastali. Si precisa, di contro, che non sono argomento di trattazione della presente circolare i pur rilevanti profili che attengono alla disciplina estimativa di determinazione della rendita catastale.

2. L'UNITA' IMMOBILIARE URBANA: LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO

PERIMETRO IMMOBILIARE FUNZIONALMENTE E REDDITUALMENTE AUTONOMO

2.1 I riferimenti normativi Per le unita' iscrivibili nelle categorie dei gruppi D ed E riveste mentazione tributaria

particolare rilevanza la problematica connessa alla corretta perimetrazione

della singola unita' immobiliare. Soccorrono a tal fine i riferimenti

normativi desumibili dall'ordinamento catastale. Di fatto, il regio decreto

legge 13 aprile 1939, n. 652, con le successive modificazioni e

integrazioni, e la conseguente regolamentazione portata dal decreto del

Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, hanno precisato,

oltre allo scopo della formazione del catasto edilizio urbano ed ai criteri

posti a fondamento delle relative stime, anche la nozione di "unita'

immobiliare urbana" (1).

(1) Secondo l'art. 4 del RDL n. 652 del 1939 "Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo." Il successivo art. 5 dello stesso RDL definisce il concetto di unita' immobiliare urbana prevedendo che "si considera unita' immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, e' di per se' stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio".

La successiva disposizione contenuta nell'art. 40 del DPR n. 1142 del 1949

specifica che costituisce una distinta unita' immobiliare urbana "ogni

fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente".

In particolare, il DPR 1142/49, nel rispetto dei principi della legge

istitutiva, ha meglio precisato la nozione di unita' immobiliare,

semplificandone l'applicazione. Di fatto l'espressione generica "ogni parte

di immobile" contenuta nell'art. 5 del RDL 652/39 e' stata maggiormente

precisata utilizzando, all'art. 40 del predetto decreto 1142/49,

l'espressione "ogni fabbricato, porzione di fabbricato, o insieme di

fabbricati" che ha esteso la nozione a tutti i casi possibili, atteso che

l'unita' immobiliare, come ben noto, puo' essere costituita sia da un

fabbricato intero (convitto, scuola ecc.), sia da una porzione di fabbricato (appartamento, negozio, ecc.), sia infine da un insieme di fabbricati (opificio, ospedale costituito da diversi padiglioni ecc.).

In secondo luogo, la formulazione sopra richiamata ha introdotto un

importante nuovo elemento, cioe' quello dell'appartenenza allo stesso

proprietario, inteso come ditta catastale.

In terzo luogo, l'espressione "atta a produrre un reddito proprio" e' stata

ulteriormente affinata, in sede regolamentare, con la locuzione "che

rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente", la quale non

solo chiarisce che l'unita' deve essere idonea a produrre un reddito

indipendente, e quindi avere autonomia funzionale e reddituale, ma collega

le modalita' di individuazione dell'unita' immobiliare agli usi locali, come gia' era stato anticipato dall'Istruzione II per l'accertamento ed il

classamento del 24 maggio 1942.

Per rendersi conto dell'importanza di tali perfezionamenti, si e' gia'

rilevato che il legislatore, con la suddetta nozione di unita' immobiliare

che in sintesi identifica un'entita' fisica, giuridica ed economica - e'

riuscito ad abbracciare tutta l'ampia casistica delle fattispecie

immobiliari da accertare nel catasto edilizio urbano: dai complessi

industriali alle infrastrutture di trasporto, dalle ordinarie unita'

residenziali, commerciali e terziarie site nei centri urbani a quelle

tipiche dei luoghi ovvero ubicate nei piccoli centri rurali. La

riconducibilita' di tutta la variegata casistica appena descritta

nell'ambito della nozione di unita' immobiliare e' stata possibile grazie al perfezionamento delle nozioni contenute nelle disposizioni richiamate, che consentono, piu' puntualmente, di caratterizzare l'unita' immobiliare in base a due requisiti essenziali:

. l'appartenenza allo stesso proprietario (ditta);ervizio di documentazione tributaria

. la configurazione di un cespite indipendente, inteso come "minimo

perimetro immobiliare", caratterizzato da autonomia funzionale e

reddituale.

Piu' recentemente la nozione e' stata consolidata e meglio precisata con

l'art. 2 del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, che,

al comma 1, ha previsto che "L'unita' immobiliare e' costituita da una

porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati

ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale,

presenta potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale" e, al comma 3,

che sono da considerare unita' immobiliari "anche le costruzioni ovvero

porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale

costituite, nonche' gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente

assicurati al suolo, purche' risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unita' immobiliari i manufatti prefabbricati ancorche' semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale." (2).

(2) Nelle diverse definizioni di unita' immobiliare sopra richiamate non si

fa alcun riferimento ai materiali utilizzati, ne' ai sistemi di assemblaggio degli stessi. Detti materiali potranno quindi essere, per le costruzioni poste sulla terra ferma, di natura lapidea, di acciaio, ovvero di altra natura, e per quelle galleggianti, di natura lignea o ferrosa. Del pari l'assemblaggio delle componenti costruttive potra' avvenire con la

chiodatura, l'imbullonatura, la saldatura, ovvero attraverso malte e

calcestruzzi basati su reazioni chimico-fisiche dei relativi componenti.

2.2 La rilevanza dei profili civilistici E' da osservare come anche il sistema di pubblicita' immobiliare abbia storicamente utilizzato, a fini civilistici, i dati catastali, prevedendo che, nell'atto pubblico di trasferimento e/o costituzione di diritti reali e nella relativa nota di trascrizione, l'immobile debba essere individuato con i dati di identificazione catastale (3). Tale principio ha trovato puntuale

conferma nell'art. 2659 c.c., il quale identifica, tra l'altro, come

contenuto necessario della nota di trascrizione "...l'indicazione della

natura dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste

dall'art. 2826... (4)", e cioe' l'indicazione della sua natura, del comune

in cui si trova, dei dati di identificazione catastale, nonche', per i

fabbricati in corso di costruzione, i dati di identificazione catastale del

terreno su cui insistono.

(3) E' noto peraltro come anche la rappresentazione planimetrica dell'unita'immobiliare risponde a precise finalita' civilistiche, oltre che fiscali.

(4) Dettante criteri per l'individuazione dell'immobile oggetto di

iscrizione ipotecaria ed innovato dall'art. 2659 c.c., come sostituito

dall'art. 13 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Inoltre, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia ad una corretta rappresentazione del territorio, che ad una puntuale individuazione di ogni porzione immobiliare ordinariamente oggetto di atti traslativi e/o costitutivi di diritti reali, era stato gia' in precedenza previsto che il catasto urbano acquisisse all'inventario anche i fabbricati non produttivi di reddito, in corso di costruzione, ovvero di definizione, nonche' i lastrici solari e le aree urbane (oggi inquadrati nelle categorie del gruppo F) (5). Infine, con l'emanazione del decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 1994 e l'adozione della procedura DOCFA, la tradizionale

articolazione nelle due fasi di inventariazione delle unita' immobiliari

(aspetto civilistico) e di accertamento del relativo reddito (aspetto

fiscale) e' stata definitivamente superata, in quanto la parte interessata

e' stata investita dell'obbligo di proporre il classamento all'atto della

dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, previa univoca

identificazione del bene immobile dichiarato o variato.

(5) L'iscrizione nel catasto edilizio urbano delle aree scoperte e dei

lastrici solari fu disposta dall'art. 15 del DPR n. 650 del 1972; mentre le

unita' collabenti, in corso di costruzione e di definizione furono

introdotte dapprima con la circolare della Direzione Generale del Catasto e

dei Servizi Tecnici Erariali n. 2 del 20 gennaio 1984 e successivamente

codificate dall'art. 3 del DM 2 gennaio 1998, n. 28.

Al riguardo, non appare superfluo evidenziare come detto processo

migliorativo della definizione dell'unita' immobiliare, quale "modulo base"

del catasto dei fabbricati, negli oltre cinquant'anni intercorsi dalla sua

formulazione, abbia reso la relativa definizione progressivamente piu'

rispondente alle finalita' civilistiche e fiscali attribuite dal legislatore all'inventario catastale.

2.3 I limiti del criterio connesso alla "localizzazione"

Per quanto concerne gli immobili afferenti alle categorie dei gruppi D ed E,

risulta frequente il caso in cui l'unita' immobiliare coincida con un

insieme di fabbricati in stretto legame funzionale tra di loro e facenti

parte di un unico complesso a destinazione produttiva o commerciale.

In particolare, nel caso delle unita' immobiliari da classare nel gruppo E,

le istruzioni emanate negli anni immediatamente successivi all'istituzione

del NCEU hanno fornito specifiche indicazioni - specie per quanto concerne

le infrastrutture relative ai trasporti pubblici - per l'individuazione del

contesto di riferimento, per determinare se un dato immobile faccia o meno

parte dell'unita' immobiliare oggetto di stima.

E' stato cioe' implicitamente definito un ulteriore criterio di

qualificazione di carattere "localizzativo" come linea guida per la

perimetrazione della unita' immobiliare.

Un esempio particolarmente significativo e' costituito dalla massima

richiamata nell'appendice A dell'Istruzione II - Massime relative alla

Individuazione delle Unita' Immobiliari - che, al titolo "Costruzioni

ferroviarie", prevede che si accertino, come unica unita' immobiliare,

l'insieme degli immobili ferroviari costituenti ciascuna stazione. In

particolare, la stessa previsione fa rientrare nella nozione di stazione una serie di altri beni (6), purche' siano interni al "recinto" della stazione medesima e situati nel tratto limitato dagli scambi estremi della stazione

(7).

(6) Ad esempio fabbricati viaggiatori, locali adibiti ad uffici, alloggi,

dormitori, ristoranti, caffe', rivendite di giornali, tabacchi e bar, locali del dopolavoro, magazzini merci, piani caricatori, cabine, fabbricati isolati per l'alloggio, ecc..

(7) In modo similare, nella stessa Appendice A, con riferimento alle

autostrade, e' stabilito che ogni fabbricato o gruppo di fabbricati

costituente ciascuna stazione, sia accertato come unita' immobiliare, anche

se comprende alloggi, dormitori, rivendite e magazzini.

Al riguardo e' opportuno evidenziare come le linee guida, fornite nel

massimario allegato alla citata Istruzione II, fossero da correlare alla

constatazione del carattere prevalentemente strumentale dei beni immobili in parola, sebbene gli stessi presentassero destinazioni non strettamente

omogenee con le infrastrutture destinate al trasporto pubblico.

Di fatto si deve rimarcare come, fino alla prima meta' del secolo XX, negli

apparati di stazione le porzioni di immobili destinate alle attivita' non

strettamente connesse al trasporto (come bar, rivendite e similari)

costituivano in genere fattispecie marginali o comunque scarsamente

frequenti e per di piu' i diritti reali in capo ai suddetti immobili erano

di norma riconducibili allo Stato. In tale particolare contesto, dunque, ai

fini del classamento, era stata attribuita maggiore rilevanza ai requisiti

di "destinazione prevalente" e di "localizzazione" rispetto a quelli di

autonoma utilizzabilita' e redditivita', nonche' ai criteri oggettivi, quali la destinazione e le altre caratteristiche fisiche, di ogni "cespite

indipendente".

Nel periodo intercorso dall'epoca di formazione del Nuovo Catasto Edilizio

Urbano all'attualita', come gia' precisato in premessa, sono intervenuti

profondi mutamenti di natura oggettiva e soggettiva nella peculiare

tipologia del patrimonio immobiliare in parola. In particolare, per le piu'

rilevanti infrastrutture relative ai trasporti pubblici, si e' assistito ad

un progressivo e radicale processo di parcellizzazione delle attivita' con

cessione a soggetti terzi di rami di attivita' collaterali a quello

istituzionale, con una crescente attenzione all'utilita' produttiva anche

nella gestione dei servizi pubblici.

Detti fenomeni hanno, di fatto, mutato il quadro di riferimento, rendendo

quindi necessaria una complessiva rivisitazione dei criteri di

individuazione dei beni riconducibili nella nozione di unita' immobiliare,

sia essa stazione per trasporti terrestri, marittima, aeroportuale o

portuale, ovvero di diversa destinazione funzionale.

Al riguardo, si ritiene che il citato criterio localizzativo necessiti di

una rilettura che superi la nozione geografica di "recinto" e tenga conto

della nuova realta' ed in particolare della destinazione funzionale e delle

caratteristiche proprie di ciascuna unita' immobiliare, in conformita' a

quanto stabilito dalla normativa catastale.

Piu' precisamente si ritiene che siano da ricomprendere nell'unita'

immobiliare-stazione esclusivamente gli immobili o loro porzioni strumentali all'attivita' del trasporto, vale a dire solo quegli immobili utilizzati a titolo esclusivo dal soggetto giuridico erogante il servizio pubblico per l'esercizio della propria specifica attivita'.

L'insieme degli immobili afferenti alla stazione, nel senso sopra precisato, non puo' pertanto essere riferito ad un luogo fisico continuo, ma ad un contesto astratto definito da relazioni strettamente funzionali. Il criterio localizzativo, cioe', non puo' costituire il parametro di riferimento essenziale, allorche' nell'ambito del "recinto stazione" siano individuabili costruzioni o loro porzioni destinate ad attivita', per cosi' dire "non istituzionali", in quanto non strettamente correlabili al trasporto.

Di conseguenza gli eventuali esercizi commerciali, immobili a destinazione

ricettiva od altro, pur ricompresi nel recinto di una stazione od aeroporto

(ad es. dutyfree, centri commerciali, dormitori, ostelli, depositi per le

merci, bar, ristoranti, ecc.) devono essere censiti sulla base delle loro

caratteristiche intrinseche derivanti dalla loro destinazione oggettiva e

reale e non possono essere inglobati nell'infrastruttura utilizzata per

trasporto pubblico, avente classamento nella categoria E/1.

Quanto precisato per le infrastrutture dei trasporti pubblici e' chiaramente estensibile, analogicamente, a tutte le altre categorie caratterizzate da similari articolazioni funzionali.

Sull'argomento si segnala - fra l'altro - il recente orientamento della

Corte di Cassazione che, con sentenza n. 15863 del 28.7.2005, riguardante il classamento di unita' immobiliari site in un'area portuale, ha statuito che "... tutti i manufatti non adibiti a funzioni tipiche di una stazione

portuale, ma destinati ad ordinarie utilizzazioni, non potevano essere

collocati... nella categoria E solo perche' ubicati nella zona portuale".

3. IL CLASSAMENTO: PROFILI GENERALI

E' d'obbligo innanzitutto sottolineare l'importanza di un corretto esame

preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato,

da un lato, a verificare l'assenza dei requisiti per l'attribuzione di una

delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la

categoria speciale o particolare piu' rispondente alle caratteristiche

oggettive dell'immobile.

A tale scopo rileva prioritariamente la loro destinazione funzionale e

produttiva; a parita' di destinazione, si dovra' poi tenere conto delle

specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali, che

differenziano gli immobili in esame dalle unita' tipo o di riferimento, (8)

rappresentative dei corrispondenti immobili di categoria ordinaria.

(8) Cfr. art. 11, comma 1, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70,

convertito con legge 13 maggio 1988, n. 154.

Sul piano operativo e' comunque da osservare come, se per molte tipologie il carattere, speciale o particolare, e' di semplice individuazione, in quanto e' strettamente legato alla destinazione, per molte altre cio' non avviene,poiche' la "caratteristica destinazione" non e' sufficiente per determinare l'ordinarieta' o meno dell'unita' immobiliare. Ad esempio, e' noto come i depositi ed i laboratori possono essere qualificati in categoria C/2 (depositi) e C/3 (laboratori artigianali), oppure nelle categorie D/1(opifici), D/7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze diun'attivita' industriale) e D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale). In questi casi, la scelta della categoria piu' rispondente alle caratteristiche dell'immobile dipende,evidentemente, anche dalle altre caratteristiche sopra menzionate, nonche'dalla loro diversa localizzazione (centro urbano, zona industriale o commerciale appositamente attrezzata). Ma proprio la corretta valutazione di queste ultime caratteristiche - momento fondamentale del processo di classamento e di attribuzione della rendita catastale - puo' presentare aree

di incertezze e criticita', come e' dimostrato dal significativo contenzioso catastale connesso a tali specifici profili.

3.1. L'individuazione della categoria Di seguito vengono esplicitati alcuni principi e criteri connessi all'individuazione della categoria catastale.

3.1.1 Riferimenti al principio dell'ordinarieta'Al fine di pervenire ad un corretto classamento e' rilevante richiamare l'attenzione sul significato che il legislatore - con riferimento all'articolazione del quadro di qualificazione e piu' in generale al sistema tecnico-estimale del catasto fabbricati - ha attribuito rispettivamente alle locuzioni "categoria speciale o particolare" e "categoria ordinaria".

Dette locuzioni, peraltro di usuale utilizzo e di chiara accezione nella

disciplina estimativa, assumono una piu' marcata connotazione nell'ambito

dei procedimenti di stima massivi, come quello catastale.

In tale contesto, l'aggettivo "ordinario" assume il significato di

"normale", "frequente", "diffuso", nel senso che una determinata tipologia

di unita' immobiliare risponde a tale requisito quando e' diffusa in una

certa zona censuaria, talche' e' possibile definire un campione

significativo di unita' di riferimento e confronto, relativamente alle quali effettuare la stima per comparazione dell'intero segmento funzionale

analizzato, attraverso il cosiddetto sistema catastale per classi e tariffe.

Di contro, gli aggettivi "speciale" e "particolare" hanno un significato,

per certi versi, opposto a quello di "ordinario" e qualificano immobili

"costruiti per le speciali esigenze di un'attivita' industriale o commerciale, e non suscettibili di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni", nonche' "immobili, che per la singolarita' delle loro caratteristiche, non sono raggruppabili in classi" omogenee. In questi casi,come e' noto, la singolarita' o comunque la scarsa diffusione di una determinata tipologia immobiliare nell'ambito della zona censuaria, rende impraticabile la suddetta metodologia di stima sintetico-comparativa e quindi necessaria la stima puntuale della medesima unita', spesso attraverso il ricorso a procedimenti estimativi indiretti, quali il costo di riproduzione deprezzato del bene, ovvero la capitalizzazione dei redditi immobiliari ordinari dallo stesso prodotti.

Sul piano generale, quindi, e' del tutto coerente con quanto rappresentato

l'individuazione a livello locale di elementi di soglia discriminanti, con

riferimento particolare a parametri oggettivi quale quello dimensionale, che giustifichino l'inserimento in una delle categorie ordinarie, ovvero in una di quelle speciali o particolari. Ma dette soglie, laddove di fatto rilevate o rilevabili a livello locale, attraverso una dettagliata analisi del patrimonio immobiliare, devono rappresentare significativi elementi di

discontinuita' e di frontiera fra le unita' ordinarie e le rimanenti

tipologie.

3.1.2 Considerazioni circa il criterio connesso al cosiddetto "fine di

lucro"

Oltre al richiamato principio di ordinarieta', un ulteriore fattore

discriminante, come sottolineato in precedenza, e' costituito dalla

specifica finalizzazione dell'immobile ad "attivita' industriale o

commerciale", prevista dall'art. 8 del Regolamento, approvato con DPR 1

dicembre 1949, n. 1142.

Peraltro, gia' in precedenza il RDL 13 aprile 1939, n. 652, istitutivo del

catasto edilizio urbano, aveva gia' previsto che gli opifici, i fabbricati

di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, destinati a teatri,

cinematografi ed alberghi, nonche' piu' in generale i fabbricati costruiti

per speciali esigenze di una specifica attivita' industriale o commerciale

(grandi magazzini, banche, stabilimenti di bagni, ecc.) costituissero un

distinto gruppo di categorie, da denunciare ed accertare con specifiche

modalita' rispetto al patrimonio immobiliare "ordinario" (cfr., per quanto

attiene i profili interpretativi, la relativa circolare esplicativa della

Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali n. 40 del 20

aprile 1939).

Al riguardo e' da osservare come il quadro generale delle categorie -

pubblicato nel 1942 in allegato alle Istruzioni II e IV della Direzione

Generale del Catasto e dei SS.TT.EE - non appare rigorosamente in linea con

le previsioni normative dal momento che introduce, per alcune categorie dei

gruppi B, C, e D, il concetto del "fine di lucro".

Detta innovativa locuzione, attesa la natura del provvedimento in cui e'

inserita, non poteva avere che carattere interpretativo della specifica

finalizzazione ad "attivita' industriale o commerciale", prevista dalle

normative istitutive e regolamentari del catasto edilizio urbano. Nondimeno

la stessa ha influenzato nel tempo l'adozione di prassi, che hanno

individuato nell'esistenza o meno di un "fine di lucro", correlato spesso

alla natura del soggetto, il "criterio" discriminante anche per il

classamento nelle categorie del gruppo D, ovvero in quelle del gruppo E.

Per le suddette considerazioni e tenuto conto anche delle circostanze

richiamate in premessa, si esprime l'avviso che detto criterio, specie se

correlato alla natura del soggetto intestatario, non possa essere

discriminante e determinante per l'attribuzione della categoria.

Il tecnico, pertanto, indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti

proprietari e dagli eventuali interessi pubblici perseguiti, nel condurre

l'attivita' di classamento delle unita' immobiliari del gruppo D, deve fare

riferimento essenziale alle caratteristiche oggettive dell'immobile, che ne

determinano la idoneita' per le "speciali" esigenze di un'attivita'

industriale e commerciale. Parimenti, in coerenza con le previsioni

normative, il tecnico deve tenere conto soprattutto della "singolarita'

delle caratteristiche" delle unita' del gruppo E, che ne impediscono

oggettivamente il classamento in una categoria ordinaria o speciale (9).

(9) Cfr. il precedente punto 3.1.1.

Peraltro, e' carattere peculiare dei sistemi catastali il censimento degli

immobili solo in funzione delle caratteristiche oggettive degli stessi e

delle loro variazioni nel tempo e non in relazione a variazioni di natura

soggettiva (10).

(10) Per sottolineare le criticita', anche sul piano gestionale, di un

diverso indirizzo, in via esemplificativa, si evidenzia come in molti casi

gli immobili speciali o particolari (ad es. impianti di depurazione) sono

gestiti in compartecipazione da Enti locali, la cui presenza non puo'

protrarsi per un periodo superiore a due anni dalla costituzione della

societa' stessa (cfr. art. 115 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

In sintesi si ritiene che le unita' immobiliari a destinazione commerciale

in senso lato (cfr. art. 72 del DPR n. 645 del 1958), per le quali non sia

possibile impostare la stima diretta per confronto con le unita' di

riferimento del gruppo C, debbano essere ricomprese nel gruppo D. Di contro

la qualificazione nel gruppo E e' propria di quegli immobili con una marcata

caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, tale da non permettere l'inserimento in categorie ordinarie o speciali e che esulano da una mera logica di commercio e di produzione industriale (11).

(11) Al riguardo e' da sottolineare l'orientamento sempre piu' marcato del

legislatore a correlare il sistema catastale ai caratteri tecnico-valutativi oggettivi degli immobili, lasciando al sistema impositivo la valutazione dei caratteri soggettivi e le eventuali agevolazioni connesse; in coerenza con questi criteri, in via esemplificativa, si cita la disciplina sulla ruralita' dei fabbricati (cfr. DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni con la legge 26 febbraio 1994, n. 133; DM 2 gennaio 1998, n. 28; DPR 23 marzo 1998, n. 139).

3.1.3 Osservazioni in relazione ad alcune unita' immobiliari a destinazione

speciale, particolare ed ordinaria: casistica

a) Stazioni di distribuzione carburanti, chioschi

Per quanto esposto nel precedente paragrafo, nelle categorie del gruppo E

vanno certamente classati gli immobili aventi destinazione ricompresa tra

quelle di cui al secondo comma dell'art. 8 del DPR n. 1142 del 1949, vale a

dire, oltre alle stazioni per servizi di trasporto terrestri e di

navigazione interna, marittimi ed aerei, anche le fortificazioni, i fari, i

fabbricati destinati all'esercizio del culto, le costruzioni mortuarie, e

simili.

Si rappresenta in proposito che la prassi vigente prevede di attribuire la

categoria E/3, che comprende "costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche", anche alle stazioni di servizio per la vendita dei carburanti, in conformita' al dettato letterale del citato art. 8, e ai chioschi per bar ed edicole. E' evidente che segnatamente, per le due ultime fattispecie,tale modalita' operativa puo' essere confermata solo in presenza di costruzioni aventi caratteri "singolari" per tipologia costruttiva (precaria per l'uso di materiali leggeri), nonche' per dimensione e diffusione ordinariamente contenuta. Solo dette costruzioni sono qualificabili propriamente come chioschi, che sotto il profilo catastale vengono censiti in E/3. Di contro ogni tipologia sufficientemente diffusa sul territorio, tale da poter costituire un insieme omogeneo di unita' immobiliari raggruppabili in classi, in funzione degli specifici caratteri costruttivi - nonche' ogni altro immobile o sua porzione, destinato ad ospitare attivita' collaterali rispetto all'attivita' di riferimento principale (distribuzione di carburanti e vendita giornali) - andra' censito nella categoria appropriata in base alla destinazione ed alle caratteristiche intrinseche.

Tale ultima circostanza ricorre soprattutto nelle stazioni di distribuzione

di carburanti, ove risultano spesso presenti immobili destinati ad attivita' commerciali o ricettive, le quali, pertanto, non possono che avere rilevanza autonoma ai fini del classamento catastale.

b) Fiere, spazi espositivi, mostre, mercati, compendi commerciali et

similia Come e' noto, nella categoria E/4 sono censiti gli immobili costituiti da speciali "recinti chiusi", finalizzati ad ospitare mercati o ad essere utilizzati per posteggio bestiame. Detta locuzione e' tratta dalla citata Istruzione IV, che nulla poteva prevedere, allora, in merito agli immobili adibiti a fiera campionaria. Al riguardo, e' da evidenziare come l'attivita'fieristica interessi di norma piu' complessi immobiliari, che raggiungono anche una dimensione comprensoriale. Di fatto i complessi in questione sono in grado di ospitare anche in via permanente sezioni espositive e spazi ricettivi (musei, sale convegni ed attivita' connesse al ristoro ed all'ospitalita', ecc.), suscettibili di utilizzo autonomo. Inoltre, si evidenzia come le costruzioni ospitanti le attivita' fieristiche siano dotate ordinariamente di molteplici impianti tecnologici, come quelli antincendio, anti-intrusione e reti di distribuzione di energia e dati. In tale contesto, occorre attribuire al nucleo fieristico la categoria D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita'commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - ed a ciascuna porzione individuabile come cespite

indipendente la categoria piu' appropriata.

Costituisce eccezione a tale indirizzo il caso in cui l'unita' immobiliare

destinata a fiera sia costituita soprattutto da aree scoperte, di volta in

volta appositamente attrezzate con strutture e stand amovibili per le

esigenze espositive, attrezzate unicamente con semplici costruzioni

destinate a soddisfare le esigenze primarie (biglietteria, servizi igienici,accoglienza, etc.). Solo in tale fattispecie, che rappresenta una naturale evoluzione del concetto di "recinto", l'unita' immobiliare e' censita nel gruppo E ed in particolare nella categoria E/4.

Ai fini dell'individuazione delle unita' immobiliari e dell'attribuzione

delle corrispondenti categorie, e' opportuno applicare criteri analoghi a

quelli adottati per i complessi commerciali, siti al di fuori dei centri

abitati, denominati "outlet" che, pur essendo caratterizzati da servizi

comuni, presentano unita' commerciali autonome e capaci di produrre, con

caratteri di ordinarieta', un reddito proprio.

Al riguardo e' opportuno precisare come tra i caratteri ordinari rilevi

anche quello di stabilita' dimensionale e distributiva delle unita'

immobiliari presenti nei compendi commerciali in esame (outlet) ed in quelli assimilabili. Ne discende che, laddove dette unita' siano caratterizzate da flessibilita' planimetrica e volumetrica, in ragione di elementi mobili di partizione di un unico "open space", che ne definiscono i perimetri ed i volumi in modo precario, le stesse possono essere oggetto di una denuncia unitaria con classamento nella categoria D/8.

c) Ripetitori e impianti similari

Rilevante importanza hanno assunto nel tempo anche le costruzioni tese ad

ospitare impianti industriali mirati alla trasmissione o all'amplificazione

dei segnali destinati alla trasmissione (via cavo o etere), alla regolazione di parametri quali la portata e la pressione dei fluidi (liquidi e gassosi), per l'uso civile o industriale, ovvero al trattamento delle acque reflue o dei rifiuti solidi. Dette attivita' ordinariamente sono tipiche di processi industriali o comunque produttivi e pertanto la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano e' da individuare nel gruppo D.

Tra le diverse tipologie dei manufatti in esame ha registrato negli ultimi

anni una significativa diffusione sul territorio quella destinata ad

ospitare gli impianti per la diffusione della telefonia mobile, che di norma risultano allocati su costruzioni gia' esistenti ovvero su aree di terreno all'uopo destinate.

Per questi immobili occorre preliminarmente stabilire se, in relazione alla

normativa catastale ed alla specifica fattispecie analizzata, sussiste o

meno l'obbligo della dichiarazione al catasto edilizio urbano.

Al riguardo e' da osservare come nella prima fattispecie (impianti

insistenti su costruzioni gia' censite), i manufatti in esame sono

caratterizzati dalla presenza di una o piu' antenne ancorate a muri o

sostenute da piccoli tralicci e dai relativi impianti elettrici ed

elettronici.

In questi casi, qualora le apparecchiature elettroniche siano custodite

nell'ambito di locali gia' esistenti, censiti ovvero censibili (anche come

parti comuni dell'edificio), e non venga individuata una specifica area

all'uopo destinata, i manufatti non necessitano di essere dichiarati in

catasto; diversamente, laddove vengano individuati aree e locali

(preesistenti o di nuova costruzione), destinati proprio ad ospitare le

suddette apparecchiature, i manufatti in esame devono essere dichiarati in

forma autonoma ovvero come variazione della preesistente unita' immobiliare

o parte comune dell'edificio.

La seconda fattispecie rappresentata, come gia' evidenziato, e' relativa ad

un'area di terreno, di solito recintata, all'interno della quale e'

installato su platea di calcestruzzo un traliccio cui sono fissate le

antenne; in questo caso le apparecchiature elettroniche a corredo, sono di

norma ubicate in manufatti di dimensioni diverse in pianta ed altezza. In

questa fattispecie, qualora sussista un'ordinaria autonoma suscettibilita'

reddituale, l'obbligo dell'accatastamento dei manufatti risulta previsto

dagli artt. 2 e 3 del DM 2 gennaio 1998, n. 28 - Regolamento recante norme

in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1998, n. 45.

d) Porti turistici

Una notazione particolare richiedono i porti turistici, per i quali

risultano assenti infrastrutture tese ad ospitare vettori deputati al

trasporto pubblico di persone o merci e possano riscontrarsi condizioni di

autonomia funzionale e reddituale. A detti porti deve essere attribuita la

categoria D/8, in quanto gli stessi sono da equipararsi agli autosilos ed ai parcheggi. Come gia' in precedenza evidenziato per altre tipologie, anche nel caso in esame, qualora siano distinguibili porzioni immobiliari

individuabili come unita' autonome, ancorche' presenti in un porto deputato

al trasporto pubblico di persone o merci, occorre procedere al censimento di ciascuna di esse nella categoria pertinente (12). Solo nel caso di struttura portuale finalizzata sia al soddisfacimento di attivita' commerciali, di servizi pubblici o privati, ovvero per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto, che non possa essere articolata in piu' unita' immobiliari, il classamento e' effettuato in relazione alla destinazione prevalente.

e) Altre tipologie

Per quanto concerne infine l'attribuzione della categoria piu' pertinente

(ordinaria o speciale) ad immobili aventi particolari destinazioni

funzionali, che possono essere compresi nei gruppi B, C o D, si osserva la

necessita' che vengano assunti, come linee guida, i criteri in precedenza

richiamati in coerenza con i principi generali della normativa catastale,

tenendo conto della presenza di eventuali consolidati orientamenti nei

processi di classamento delle unita' immobiliari a livello locale. In

particolare si fa riferimento alle seguenti destinazioni:

- le case di cura e gli ospedali (B/2, D/4);

- i fabbricati ed i locali per esercizi sportivi (C/4, D/6);

- le stalle, le scuderie, le rimesse e le autorimesse (C/6, D/8);

- gli uffici pubblici (B/4, D/8);

- le caserme (B/1, D/8);

- le scuole (B/5, D/8).

Per quanto sopra rappresentato, di norma, viene attribuita una categoria

ordinaria quando vi e' rispondenza tra le caratteristiche tipologiche e

reddituali degli immobili oggetto di classamento e quelle delle unita' di

riferimento del quadro di qualificazione (in base al quale e' stato definito il prospetto tariffario), tenendo comunque conto dei caratteri che

maggiormente contraddistinguono e qualificano a livello locale le diverse

tipologie del patrimonio censito. Di contro il classamento nella categoria

speciale e' previsto per immobili i cui caratteri particolari non sono

riferibili a nessuna delle categorie presenti, ovvero da istituire, in

quanto costruiti per le speciali esigenze di un'attivita' industriale o

commerciale e non suscettibili di altra utilizzazione senza radicali

trasformazioni.

3.2. I rapporti tra la normativa catastale e quella urbanistico-edilizia

Fra i quesiti pervenuti, particolare rilevanza assumono quelli che

richiedono chiarimenti sulle eventuali connessioni fra la disciplina

catastale e quella urbanistico-edilizia. Come gia' in precedenza

rappresentato, il classamento delle unita' immobiliari ordinarie e' basato

esclusivamente sul confronto, a livello locale, fra le caratteristiche

intrinseche ed estrinseche di ciascuna unita' oggetto di esame e quelle

ordinariamente associate alle tipologie presenti nel quadro di

qualificazione, che assumono concreta evidenza nell'universo delle unita'

similari (in origine soltanto quelle definite "tipo") censite in ciascuna

categoria catastale. Pertanto si ritiene doveroso ribadire, in questa sede,

la piena autonomia dell'ordinamento catastale rispetto a quanto dettato

dalle norme urbanistiche, ovvero afferenti a specifici settori ed attivita'

di esercizio (13).

(13) Un esempio tipico e' costituito dalle residenze turistiche alberghiere,che sono generalmente composte da una struttura alberghiera intesa in senso tradizionale e da abitazioni con ingresso del tutto autonomo dalle strade pubbliche; in relazione alle situazioni di fatto, si potra' ragionevolmente attribuire alla prima la categoria D/2 ed alle seconde una delle pertinenti categorie del gruppo A.

Le disposizioni che regolamentano la prassi catastale, infatti, sono tutte

incardinate nella disciplina dettata dall'art. 6 del Regolamento approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, che,

in merito alla qualificazione, dispone quanto segue: "La qualificazione

consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle

unita' immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia

le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che

determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unita' immobiliari

stesse". Piu' in particolare l'Istruzione II della Direzione Generale del

Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 24 maggio 1942, al 22,

stabilisce che: "Per la destinazione e per le altre qualita' intrinseche che determinano la categoria, si avra' riguardo alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato dell'unita' immobiliare (omissis)".

La piena autonomia della disciplina catastale e' altresi' desumibile dal

decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, nonche' dai conseguenti

modelli del programma informatico denominato "DOCFA", utilizzati per le

dichiarazioni delle unita' immobiliari, dove non risulta riscontrabile alcun riferimento a norme diverse da quelle di settore.

3.3. I rapporti tra la normativa catastale e quella fiscale per alcune specifiche tipologie di immobili

3.3.1 Le abitazioni ed i fabbricati strumentali all'attivita' agricola

Come e' noto, alle nove categorie afferenti agli immobili a destinazione

speciale, originariamente previste dal quadro di qualificazione nazionale

allegato alle istruzioni II e IV, si e' aggiunta, ai sensi del citato DPR n. 139 del 1998, la categoria D/10 relativa ai "Fabbricati per funzioni

produttive connesse alle attivita' agricole".

In detta categoria - secondo l'art. 1, comma 5, del citato DPR - devono

essere classate "le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivita'

agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attivita'

agrituristiche,......, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e

tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente

costruite".

La disposizione citata prescrive quindi, per l'attribuzione della categoria

D/10, sia la verifica della strumentalita', sia la presenza di

caratteristiche tali da non consentire senza radicali trasformazioni una

destinazione diversa da quella per la quale l'immobile fu originariamente

edificato.

Il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre

1986, n. 917, all'art. 32 (14), riconosce la ruralita', ai fini fiscali,

alle costruzioni strumentali per le attivita' agricole, di cui all'art. 42

di seguito richiamato.

(14) Rivisitato in modo rilevante, per i profili di interesse dell'Agenzia,

dall'art. 2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato

dall'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

In particolare sono riconosciute rurali le costruzioni, appartenenti al

possessore o all'affittuario dei terreni, che servono:

a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla

custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza

dei lavoratori agricoli, nonche' dei familiari conviventi a loro carico,

sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle

esigenze delle attivita' esercitate;

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2

dell'articolo 32 (15);

(15) "Sono considerate attivita' agricole:

a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla

silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un

quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di

vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche

provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede

il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste".

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti

per la coltivazione;

d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e

alle attivita' di manipolazione e trasformazione di cui alla lett. c) del

comma 2 dell'articolo 32 (16).

(16) "Le attivita' di cui al terzo comma dell'art 2135 del codice civile,

dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno,

di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del

bosco o dall'allevamento di animali, omissis".

L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ha

inoltre modificato l'art. 2135 c.c., introducendo tra le attivita' di

competenza dell'imprenditore agricolo anche quelle "connesse" alla

"coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali", delle quali, peraltro, e' fornita una dettagliata esemplificazione.

Il comma 2 dello stesso articolo ha chiarito che la qualifica di

"imprenditore agricolo" puo' essere posseduta anche dalle cooperative dei medesimi imprenditori ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' agricole, "prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Le norme citate hanno innovato significativamente la disciplina del T.U. n.

917 del 1986, in quanto hanno fatto rientrare nelle costruzioni strumentali

all'attivita' agricola, tra le altre, anche quelle destinate ad ospitare

attivita' di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. La

strumentalita' va, inoltre, correlata anche alle specifiche disposizioni

dell'art. 2135 c.c. e, di conseguenza, alla nozione di imprenditore agricolo specificata dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 228 del 2001.

Nel caso in esame occorre analizzare se, ordinariamente, le attivita' svolte nei complessi in questione siano sicuramente riconducibili all'attivita'dell'impresa agricola o, di contro, possano essere correlate ad attivita' di tipo industriale o commerciale. In ossequio pertanto ai principi dettati dal

testo unico delle imposte dirette, deve valutarsi - a prescindere dalla

natura e caratteristiche, nonche' dalla possibilita' o meno di destinarli ad una funzione diversa senza radicali trasformazioni - se gli immobili siano strumentali "per destinazione" alle attivita' agricole, cioe' se siano utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa da parte del possessore nelle attivita' menzionate dall'art. 32 (gia' 29) del citato testo unico.

E' evidente che il combinato disposto dell'art. 32, come modificato dalle

norme citate, e dell'art. 42 del testo unico, ha sottratto all'Ufficio la

pratica possibilita' di discernere la ruralita' del fabbricato sulla base

delle destinazioni sopra richiamate, avendo di fatto ricompreso nella

dizione di "attivita' connessa", caratterizzante la ruralita' del

fabbricato, anche quelle piu' specificamente afferenti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L'unica reale discriminante per definire la concreta strumentalita' all'attivita' agricola effettivamente praticata ed, in ultima analisi, la ruralita' del fabbricato, risiede quindi nella compatibilita' delle caratteristiche tipologico-funzionali con l'effettiva produzione del fondo al quale e' asservito, circostanza,quest'ultima, che deve, quindi, costituire oggetto di specifica verifica ai fini del corretto classamento.

L'attivita' degli Uffici sara' pertanto finalizzata a verificare che negli

immobili da accertare vengano esercitate prevalentemente le attivita' di cui all'art. 32 del TUIR, con riferimento ad una percentuale di prodotti

provenienti dal fondo a cui sono asserviti i fabbricati (o meglio le unita'

immobiliari) superiore al 50%.

Qualora venga accertata tale circostanza, gli immobili devono essere

considerati, in linea oggettiva, strumentali all'attivita' agricola

esercitata sul fondo e pertanto classati in D/10 (Fabbricati per funzioni

produttive connesse alle attivita' agricole). Nel caso contrario, il

classamento deve essere effettuato in D/7 o in D/8, laddove sia prevalente,

rispettivamente, la funzione di trasformazione industriale dei prodotti

agricoli, ovvero quella di commercializzazione dei suddetti prodotti.

Si evidenzia, inoltre, quanto previsto dall'art. 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, secondo cui "Ai fini

inventariali, le unita' immobiliari gia' censite al catasto edilizio urbano

non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali... ".

Detta disposizione si riferisce specificamente ai fabbricati riconosciuti

rurali ed appare pertanto non riferibile a fabbricati strumentali come sopra definiti (iscrivibili nella categoria D/10). La norma in esame, pertanto, va "storicamente" letta ed interpretata nell'ottica delle tradizionali modalita' di inventariazione degli stessi nel catasto terreni, ovvero nel catasto urbano, a seconda dell'acquisizione o della perdita dei requisiti di ruralita'. In questa ultima fattispecie, venendo meno la strumentalita' del bene all'attivita' agricola effettivamente praticata, viene meno anche il requisito che caratterizza oggettivamente la destinazione del bene stesso che, pertanto, deve essere oggetto di dichiarazione in catasto ai sensi dell'art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939.

In definitiva, le condizioni sulle quali si fonda il possesso o meno del

carattere di strumentalita' all'attivita' agricola hanno quindi sia

carattere soggettivo (17) che oggettivo.

(17) I requisiti di natura soggettiva, diversificati tra immobili a

destinazione residenziali e gli altri, sono assicurati di norma dalla

presenza gestionale di un soggetto coltivatore diretto ovvero imprenditore

agricolo, qualifica che, come detto, puo' attribuirsi anche ad una

cooperativa. Questa ultima comunque deve avere, nell'oggetto sociale, a

titolo principale, lo svolgimento di un'attivita' connessa all'ambito

agricolo.

L'applicazione delle agevolazioni fiscali per le costruzioni che soddisfano

i requisiti della ruralita', in quanto strumentali ai fini dell'attivita'

agricola, sono di competenza degli uffici preposti all'accertamento dei vari tributi, a richiesta dei quali, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio forniscono la consulenza tecnica prevista dai compiti

istituzionali per la verifica della sussistenza o meno dei caratteri

oggettivi delle costruzioni e dei terreni asserviti.

Con questa impostazione, il legislatore ha voluto prevedere la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione dell'inventario completo) e quello fiscale (imposizione o esenzione sulla base delle redditivita' oggettive, comunque riportate in catasto).

La delicata problematica e' stata trattata con le circolari nn. 109/E del 24 maggio 2000, 50/E del 20 marzo 2000 e 96/T del 9 aprile 1998, emanate dagli ex Dipartimenti delle Entrate e del Territorio.

In conseguenza di questa scelta si vengono a trovare iscritti nel catasto

dei fabbricati costruzioni (abitazioni ed annessi agricoli) con rendita

attribuita, al pari di tutte le altre unita' immobiliari urbane, ma che sono invece strumentali ai fini dell'attivita' agricola e quindi esenti da

imposta sui redditi dei fabbricati.

Riepilogando sinteticamente, si puo' affermare che le costruzioni

strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola, in relazione alle

specifiche caratteristiche e destinazioni, potranno essere censite o come

unita' a destinazione abitativa in una delle pertinenti categorie del gruppo A, ovvero come unita' destinate ad attivita' produttive agricole, nella citata categoria D/10, sempreche' le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente

costruite. Nel caso contrario, di ordinarieta' delle caratteristiche delle

costruzioni rurali ad uso produttivo, queste potranno essere censite nelle

categorie ordinarie piu' consone (C/2, C/3, C/6, C/7, ecc.) (18).

(18) Concetto ribadito dalla Circolare n. 96/T del 09 aprile 1998.

In particolare, rientreranno nella categoria speciale "D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole" quegli immobili per i quali la strumentalita' sia desumibile da criteri oggettivi, direttamente riscontrabili per l'utilizzo che ne viene fatto, riconducibile

prevalentemente alle attivita' connesse al settore agricolo di cui all'art.

32 del testo unico ed esercitate prevalentemente nel fondo al quale gli

immobili sono asserviti.

3.3.2 L'agriturismo

Ai sensi dell'art. 2 della recente legge 20 febbraio 2006, n. 96, "Per

attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e

ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135

del codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o di persone,

oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda,in rapporto di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali" (comma 1). Inoltre nello stesso articolo, al comma 2, viene precisato che: "Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale..." (19).

(19) "Rientrano fra le attivita' agrituristiche:

a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta

di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti

propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i

prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i

prodotti tipici ...;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali ivi inclusa la

mescita di vini ...;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella

disponibilita' dell'impresa, attivita' ricreative, culturali

didattiche, di pratica sportiva, nonche' escursionistiche e di

ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali,

finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio

rurale".

In sintesi, i requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano

e caratterizzano l'attivita' di agriturismo sono:

- l'esistenza di un'azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo

ai sensi dell'art. 2135 c.c.;

- l'espletamento di un'attivita' di ricezione ed ospitalita' in strutture

interne all'azienda suddetta;

- la prevalenza delle attivita' agricole (dirette o connesse) rispetto a

quella di gestione dell'agriturismo;

- la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie

prime direttamente provenienti dal fondo.

L'art. 3 della norma suddetta, recante disposizioni per l'utilizzazione di

locali per attivita' agrituristiche, dispone inoltre, al comma 1, che

"Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici o parte

di essi gia' esistenti nel fondo.... I locali utilizzati ad uso

agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

(omissis)".

Da quanto rappresentato ne discende che gli immobili da classare in D/10, in funzione dell'attivita' agrituristica in essi espletata, sulla base del

D.P.R. n. 139 del 1998, sono sia quelli aventi caratteri di ruralita', in

quanto immobili propriamente strumentali all'attivita' agricola (e' il caso

di locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella stessa abitazione

dell'imprenditore agricolo), sia eventuali altri immobili ricompresi

all'interno dell'azienda agricola, trasformati o costruiti ex novo,

destinati segnatamente alla ricezione ed ospitalita' dei clienti nell'ambito dell'attivita' agrituristica. L'inclusione di tale attivita' tra quelle "connesse" al settore agricolo, pertanto, fa si' che gli immobili in questione possano definirsi, in senso lato, strumentali.

I controlli che gli Uffici periferici dovranno effettuare per l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per il classamento degli immobili in parola nella categoria D/10, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa statale e regionale, dovranno avere ad oggetto:

. il riscontro del rapporto di connessione e complementarita' fra le

attivita' agrituristiche e quelle di coltivazione del fondo,

silvicoltura, allevamento del bestiame "che devono comunque rimanere

prevalenti", con riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio

di dette attivita';

. la somministrazione dei pasti e delle bevande che deve essere

costituita "prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende

agricole della zona";

. la localizzazione degli ambienti dedicati all'ospitalita' che deve

essere interna all'azienda agricola;

. i limiti stabiliti dall'ordinamento statale o regionale riguardanti il

numero dei posti letto, delle piazzole di sosta per i campeggiatori,

degli spazi dedicati alla refezione.

Va chiarito, inoltre, che si ritengono compatibili con l'attivita'

agrituristica, ed in genere con la ruralita' dell'immobile, la destinazione

residenziale, cui e' attribuita una delle categorie del gruppo A (20), e gli immobili con classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6 e C/7.

(20) Fanno eccezione le unita' immobiliari con classamento nelle categorie

A/1 e A/8, ovvero quelle aventi le caratteristiche di lusso previste dal DM

2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969

(cfr.: art. 2 DPR 23 marzo 1998, n. 139).

Non appare superfluo evidenziare che, qualora, vengano meno i requisiti di

ruralita' che caratterizzano l'attivita' agrituristica, presi a riferimento

per l'attribuzione della categoria D/10, i soggetti titolari iscritti in

catasto hanno l'obbligo di presentare specifica dichiarazione di variazione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

4. CONCLUSIONI

Come precisato in premessa, con la presente circolare si e' inteso fornire

un quadro di riferimento aggiornato ed idoneo a garantire l'uniforme

operativita' degli uffici e dei tecnici professionisti sulle corrette

modalita' di individuazione e classamento delle unita' immobiliari censibili nei gruppi speciali e particolare D ed E. In particolare sono stati forniti indirizzi circa la corretta individuazione del "modulo di base" del catasto edilizio urbano, inteso come "minimo perimetro immobiliare funzionalmente e redditualmente autonomo", nonche' criteri operativi per il classamento della unita' in esame, in base ai principi generali indicati dalla normativa

istitutiva ed attuativa del catasto edilizio urbano, che in sintesi si

identificano:

- per le categorie ordinarie, nell'ordinarieta' dei caratteri e nel

livello di diffusione sul territorio; circostanze che hanno permesso -

all'epoca della formazione o successivamente - la creazione di insiemi

di immobili, omogenei per i caratteri intrinseci (categorie) e

reddituali (classi);

- per le categorie speciali, nella specifica caratterizzazione

tipologica, costruttiva e dimensionale degli immobili (tali da non

permetterne una utilizzazione diversa senza radicali trasformazioni) e

nella finalizzazione degli stessi a speciali esigenze industriali e

commerciali;

- per le categorie particolari, nella "singolarita'" delle destinazioni

e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli

immobili: circostanza quest'ultima che non ha permesso in fase di

formazione o conservazione, la creazione di insiemi omogenei per

caratteri intrinseci (categorie ordinarie) e tanto meno per redditivita'

(classi).

Con riferimento ai menzionati indirizzi, gli Uffici provinciali sono

invitati ad adeguare le procedure di verifica delle dichiarazioni di nuova

costruzione e di variazione, dandone comunicazioni ai locali Ordini e

Collegi professionali.

Si fa presente infine che, allo scopo di agevolare l'operativita' degli

Uffici, e' in corso di elaborazione una raccolta dei principali indirizzi e

massime in tema di individuazione dell'unita' immobiliare e di attribuzione

della categoria, emanate sia in fase di formazione che di conservazione del

catasto edilizio urbano. Tale raccolta sara' resa disponibile unitamente ad

ulteriori specifici indirizzi operativi.

Al riguardo si ritiene opportuno sollecitare gli Uffici a rappresentare

specifici casi in trattazione, in particolare ove abbiano rilevanza

generale, in modo che la suddetta raccolta possa essere integrata ed

abbracciare nella misura piu' ampia possibile l'articolata casistica che il

patrimonio edilizio evidenzia nei diversi contesti locali.

Le Direzioni regionali e gli Uffici provinciali, per quanto di competenza,

vorranno verificare ed adeguare i comportamenti organizzativi, al fine di

attuare gli indirizzi operativi emanati con la presente circolare.